# Verarbeitungspipeline für Impulsantworten

## Systemparameter

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Abtastrate | fs = 500 kHz |
| IR-Länge | 30 ms (15.000 Samples) |
| Terzbänder | 13 Bänder nach IEC 61260, 4 kHz – 63 kHz |
| T30-Auswertungsfenster | −5 dB bis −35 dB |
| Temperatur | T = 20 °C |
| Relative Luftfeuchte | LF = 50 % |
| Luftdruck | p = 101,325 kPa |
| Empfängerpositionen | 15 Positionen, 4×4-m-Raster |
| Schallquellenposition | Ursprung (0, 0) |

## Initialisierung und Datenladen

Die Verzeichnisstruktur des Projekts wird über die Funktion init_repo_paths() initialisiert. Sämtliche Pfade für Roh- und Ergebnisdaten, Zwischenprodukte sowie Konfigurationsdateien werden hierbei zentral definiert und an nachgelagerte Verarbeitungsschritte propagiert.

Die Messgeometrie umfasst 15 Empfängerpositionen, angeordnet auf einem gleichmäßigen 4×4-m-Raster, sowie eine Schallquelle im Koordinatenursprung (0, 0). Der Abruf erfolgt über get_geometry(). Die Rohdaten werden durch einen rekursiven Scan aller .mat-Dateien im Verzeichnis dataraw/ erfasst. Jede identifizierte Datei durchläuft anschließend die mehrstufige Verarbeitungskette.

## Pass 1 – IR-Extraktion und Vorverarbeitung

### Metadaten-Parsing

Die Funktion load_and_parse_file() extrahiert aus jedem Dateinamen die zugehörigen Metadaten: Variante, Positionsnummer und Messtyp (Quelle oder Mikrofon). Sonderzeichen, die die Dateisystemkompatibilität gefährden, werden bereinigt. Die geparsten Metadaten dienen als Schlüssel für die spätere Zuordnung der Ergebnisse.

### IR-Extraktion

Die Extraktion der Impulsantwort aus dem MATLAB-Struct erfolgt über extract_ir(). Das Struct wird nach Feldern mit definierten Namenskonventionen durchsucht: RiR, RIR, ir, IR, aufn, audio. Das erste gefundene Feld wird als IR interpretiert, nach double konvertiert und als Spaltenvektor normiert.

### DC-Offset-Entfernung

Zur Entfernung des Gleichanteils wird der arithmetische Mittelwert der gesamten IR subtrahiert:

irclean = ir − mean(ir)

### Truncation

Die Funktion truncate_ir() begrenzt die IR auf den signaltragenden Abschnitt. Der Algorithmus gliedert sich in vier Teilschritte:

Peak-Detektion. Das globale Maximum des Absolutwerts bestimmt die Referenzamplitude und den zeitlichen Ankerpunkt der Impulsantwort.

Onset-Detektion. Ausgehend vom Peak-Index wird rückwärts nach dem ersten Sample gesucht, dessen Betrag 2 % der Peak-Amplitude unterschreitet. Dem so bestimmten Onset-Index werden 250 Samples als Vorläufer vorangestellt, um sicherzustellen, dass kein signalrelevanter Anteil abgeschnitten wird.

Rauschpegel-Schätzung. Der Rauschpegel wird aus den letzten 10 % der unkomprimierten IR geschätzt und dient als Grundlage für die SNR-Berechnung der truncierten Antwort.

Feste Länge. Bei aktiviertem Parameter use_fixed_length=true wird die IR auf exakt fixed_duration_s · fs = 15.000 Samples (entsprechend 30 ms bei fs = 500 kHz) beschnitten. Unterschreitet die verbleibende Signallänge diesen Wert, erfolgt Zero-Padding.

Über alle im ersten Durchlauf verarbeiteten IRs wird der maximale Absolutwert gesammelt und als FS_global_peak gespeichert. Dieser Wert repräsentiert die Vollaussteuerungsreferenz im Zeitbereich.

## Pass 2 – Spektralanalyse und Energie-Referenzbestimmung

### Terzband-Spektrum

Die Berechnung des Terzband-Spektrums via calc_terz_spectrum() umfasst die folgenden Schritte.

FFT. Die truncierte IR wird mit Zero-Padding auf Nfft = 2⌈log₂(N)⌉ Punkte erweitert und fouriertransformiert.

Luftabsorptionskorrektur. Im Frequenzbereich wird die Korrektur über airabsorb() angebracht. Die Funktion berechnet den absorptionsbedingten Dämpfungsfaktor bei Standardbedingungen (p = 101,325 kPa, T = 20 °C, LF = 50 %) und der jeweiligen Entfernung d zwischen Quelle und Empfänger:

Xkorr(f) = X(f) · Alin(f)

Einseitige Energiedichte. Das einseitige Leistungsdichtespektrum ergibt sich als |X|² / N.

Terzbandgrenzen. Die 13 Terzbänder folgen der Norm IEC 61260 mit Mittenfrequenzen von 4 kHz bis 63 kHz. Die unteren und oberen Bandgrenzen berechnen sich nach:

flow = fc · 10−1/20 ,     fhigh = fc · 101/20

Bandintegration und Pegelberechnung. Die spektrale Energie wird innerhalb jeder Bandgrenze integriert. Der Terzbandpegel resultiert als:

LTerz = 10 · log10(EBand / FSref²)   [dBFS]

Breitband-Summenpegel. Der Gesamtpegel über alle Terzbänder:

Lsum = 10 · log10(Σ EBand / FSref²)   [dBFS]

### Nachhallzeit T30

Die Berechnung der frequenzabhängigen Nachhallzeit erfolgt über calc_rt60_spectrum() für jedes Terzband separat.

Bandpassfilterung. Ein Butterworth-Bandpassfilter 4. Ordnung wird mit den Terzband-Grenzfrequenzen entworfen und nullphasig (filtfilt) auf die IR angewendet. Die nullphasige Filterung verhindert Gruppenlaufzeitverzerrungen.

Schroeder-Integration. Aus dem gefilterten Signal wird die Energieverfall-Kurve (EDC) durch Rückwärtsintegration berechnet:

EDC(t) = Στ=t∞ h²(τ)

Die Normierung erfolgt auf den Maximalwert am Anfang der Integration.

Lineare Regression. Im Bereich −5 dB bis −35 dB der normalisierten EDC wird eine lineare Regression (Methode der kleinsten Quadrate) durchgeführt. Die Steigung der Regressionsgeraden beschreibt die Abklingrate des jeweiligen Terzbands.

Extrapolation auf T30. Die Regressionssteigung wird auf einen Abfall von −60 dB extrapoliert. Der zugehörige Zeitwert ergibt T30.

Luftabsorptionskorrektur der Nachhallzeit. Der Einfluss der Luftabsorption auf die gemessene Nachhallzeit wird frequenzabhängig kompensiert:

1/TRaum = 1/Tgemessen − 1/TLuft

### Globale Energiereferenz

Aus allen verarbeiteten IRs wird die maximale Breitband-Energie bestimmt:

FSglobal_energy = √(max über alle IRs: Σ EBand)

Die finale Vollaussteuerungsreferenz ergibt sich als Maximum beider Durchläufe:

FSglobal_final = max(FSglobal_peak, FSglobal_energy)

Diese doppelte Referenzbildung stellt sicher, dass weder der maximale Zeitbereichs-Peak noch die maximale spektrale Gesamtenergie den Wert 0 dBFS übersteigt. Die Konsistenz der relativen Pegelangaben über alle Messungen einer Kampagne wird dadurch gewährleistet.

## Pass 3 – Finale Pegelberechnung

Im dritten Durchlauf werden sämtliche Terzbandpegel mit der finalen Referenz FSglobal_final neu berechnet:

L = 10 · log10(E / FSglobal_final²)

Pegel oberhalb 0 dBFS werden auf 0 dBFS gedeckelt. Dieser Begrenzungsmechanismus verhindert numerisch inkonsistente Darstellungen, die durch Rundungsdifferenzen zwischen Zeit- und Frequenzbereichsreferenz auftreten können.

Die Ergebnisse werden in einem strukturierten MATLAB-Struct zusammengefasst:

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Result.meta | fs, FSglobal_used, T, LF, Variante, Position |
| Result.time | Truncierte IR, Truncation-Metriken (SNR, Energieerhalt, Start-/Endindizes) |
| Result.freq | LTerz, Lsum, Mittenfrequenzen, T30 pro Terzband |

Die Speicherung erfolgt unter dem Namensmuster processed/Proc_[Variante]_Pos[N].mat, wobei N die Positionsnummer bezeichnet.

## Zusammenfassung und Mittelwertbildung

Aus allen verarbeiteten Einzelmessungen wird eine Summary-Tabelle erstellt, die pro Datensatz Variante, Position, Breitband-Summenpegel und SNR enthält. Die Tabelle wird in zwei Formaten persistiert: Summary_Database.mat (MATLAB-nativ) und Summary.xlsx (tabellarisch, portabel).

### Positions-Mittelwertbildung

Pro Variante wird ein positionsgemitteltes Ergebnis erzeugt. Der Mittelungsprozess beschränkt sich auf gültige Empfängerpositionen (numerische Indizes 1–15); Quellpositionen sowie geometrische Zwischenpunkte werden ausgeschlossen.

Die Mittelung erfolgt im linearen Energiebereich. Zunächst werden die Terzbandpegel in lineare Energien rückgerechnet. Über diese wird das arithmetische Mittel gebildet und anschließend in die logarithmische Darstellung zurücktransformiert:

Lavg = 10 · log10(Eavg / FSglobal_final²)

Dieses Verfahren gewährleistet eine physikalisch korrekte Energieaddition, da die logarithmische Mittelung zu systematischen Unterschätzungen führen würde. Die gemittelten Ergebnisse werden unter processed/Proc_[Variante]_Average.mat abgelegt und enthalten dieselbe Struct-Struktur wie die Einzelpositions-Ergebnisse.